基于超声的静态手势识别

一、摘要

使用4通道A型超声采集设备，采集8组静态手势下的超声信号，并使用CNN方法进行分类。结果表明，该方法对单受试者具有极高准确度，且具有一定跨受试者识别能力。

二、实验数据集介绍

本实验中超声采集共4通道，采样深度为500，频率30Hz。每个动作保持20s，即600帧。本实验随机选取80%作为训练集，20%为测试集。

三、实验内容

采集数据已经预处理，因此对每帧每通道分别进行归一化后，直接送入模型进行训练，模型结构如下图。

参数配置：Adam, lr=0.001, batch_size=32, epoch=100, seed=42。

四、实验结果

单受试者测试集结果如下。

acc=0.998958，混淆矩阵如下：

| 真实\预测 | FA | FS | IMF | PH | WP | WRD | WS | WUD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FA | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FS | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMF | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PH | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WP | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 1 |
| WRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 |
| WS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| WUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |

多受试者测试集（使用7位受试者数据）结果如下。

acc=0.846429，混淆矩阵如下：

| 真实\预测 | FA | FS | IMF | PH | WP | WRD | WS | WUD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FA | 794 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 41 |
| FS | 26 | 803 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| IMF | 21 | 11 | 791 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| PH | 9 | 27 | 6 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WP | 18 | 9 | 0 | 0 | 551 | 4 | 0 | 258 |
| WRD | 18 | 97 | 3 | 9 | 0 | 713 | 0 | 0 |
| WS | 90 | 92 | 143 | 67 | 1 | 0 | 446 | 1 |
| WUD | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 792 |

五、结果分析及讨论

其中一位受试者进行FA手势时，M超通道0如下图，每帧数据已归一化到[0,1]范围内。

同一位受试者保持相同动作时，每一通道超声出现峰值的深度大致相同，表明组织不同成分的分界面深度基本固定，因此能准确进行分类。

在多受试者实验中，受试者之间的分布模式存在差异，分类精度有所下降。

六、总结

保持静态手势时，同一受试者A型超声信号峰值的空间分布基本固定，因此可用于高准确度手势识别。

对不同受试者，超声信号分布存在明显差异，因此识别准确度降低。